ПОДМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ПСТ

ПАСПОРТ

1464.40.00.00.000 ПС

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Подмость стеклопластиковая ПСТ (далее – подмость) изготовлена для работ в климатических условиях У категории 1 по ГОСТ 15150-69 и  предназначена для проведения наладочных и ремонтно-эксплуатационных работ в электроустановках, в промышленных, административных зданиях и на открытом воздухе.

1.2 При получении со склада предприятия-изготовителя убедитесь в отсутствии механических повреждений, а также соответствии подмости требованиям и параметрам сопроводительной документации.

1.3 Проверьте соответствие номера подмости номеру, указанному в паспорте.

2  УСТРОЙСТВО И СОСТАВ ПОДМОСТИ

2.1 Подмость разработана, изготовлена в соответствии с  комплектом конструкторской документации согласно спецификации 1464.40.00.00.000 и требованиями ГОСТ 24258-88, ГОСТ 28012-89 и ТУ У 25.2-21191464-018-2008.

2.2 Подмость (рис 1) состоит из лестницы (1) и опоры (2), соединенных шарнирными узлами стыковки (3), верхней рабочей ступеньки (4) и поручня.

Каждая лестница и опора состоит из двух равных по длине элементов, которые соединяются друг с другом узлами стыковки (5) с фиксирующими рукоятками (6).

Ступеньки лестничных элементов и нижней части опоры имеют трапециидальную форму, обеспечивающую горизонтальное расположение их опорных поверхностей.

2.3 Подмость предназначена для проведения работ, требующих ее установки на твердое покрытие, поэтому нижние концы тетив оснащены резиновыми башмаками.

2.4 Тетивы  подмости, для обеспечения ее устойчивости,  расходятся книзу.

2.5 Рабочие поверхности ступеней имеют покрытие, предотвращающее проскальзывание подошвы обуви работающих.

2.6 Подмость снабжена приспособлениями (11), не позволяющими ей самопроизвольно раздвигаться во время транспортировки.

3  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и габаритные размеры подмости приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение типа подмости | Наименование параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высота верхней рабочей ступеньки, м | Размеры верхней рабочей ступеньки, мм | Масса, кг, не более |
| ПСТ-4 | 4,0 | 290х620 | 44 |
| ПСТ-5 | 5,0 | 290х570 | 57 |
| ПСТ-6 | 6,0 | 290х620 | 66 |

4  КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

а) подмость ПСТ;

б) канат диаметром 6 мм - 4 шт;

в) паспорт 1464.40.00.00.000 ПС;

г) сумка.

5  ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

5.1 Работа с использованием подмости должна производиться в соответствии с требованиями «Правил  безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

Порядок проведения работы – в соответствии с регламентом работ, установленном на предприятии – потребителе.

5.2 Сборка подмости производится на ровной горизонтальной поверхности.

5.3 Поворотом рукояток (6) вывести из зацепления полумуфты узлов стыковки (5), освободить крюки приспособления (11).

5.4 Элементы лестницы и опоры повернуть до упора, после чего фиксирующими рукоятками (6) закрепить узлы (5).

5.5 Конец распорки (8), закрепленной на узле стыковки лестницы(1), завести в замок на узле стыковки опоры (2) и зафиксировать.

5.6 Распорки (9) нижних элементов лестницы и опоры завести в соответствующие замки и зафиксировать.

5.7 Верхнюю опорную ступень откинуть в рабочее положение.

5.8 В проушины (10) завесить фалы и закрепить.

Установить подмость в рабочее положение, и при необходимости закрепить за элементы здания или конструкций.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В эксплуатации подмость должна подвергаться эксплуатационным испытаниям.

Эксплуатационные испытания подмости должны проводиться 1 раз в 12 месяцев в два этапа:

а) технический осмотр;

б) механическое испытание статической нагрузкой.

При техническом осмотре проводится проверка внешнего состояния элементов подмости на отсутствие внешних повреждений и функционирования подвижных элементов.

Механические испытания выполняются в следующей последовательности:

1  Установить подмость в рабочее положение.

2 Приложить к ценру верхней рабочей ступеньки нагрузку 1,5 кН (150 кГс). Продолжительность испытания - 10 минут.

3 Приложить нагрузку 0,7 кН (70 кГс)  к середине ограждающего поручня в направлении, перпендикулярном к оси, поочередно в горизонтальной и вертикальной плоскостях в течение 2 мин;

4  К середине одной из ступенек в средней части каждого лестничного элемента и опоры, поочередно прикладывается нагрузка 1,2 кН (120 кГс) Время выдержки – 2 мин.

После удаления нагрузки на ступеньках, в местах соединения их с тетивой, а также на тетивах не должно наблюдаться повреждений. Ступеньки, состояние которых при осмотре после испытаний вызывает сомнение, должны быть испытаны повторно, как указано выше.

7  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие подмости требованиям комплекта документов согласно спецификации 1464.40.00.00.000 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

7.2  Гарантийный срок эксплуатации -  12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

8  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование подмости может производиться любым видом крытого транспорта, при условии сохранности ее от механических повреждений.

8.2 Хранение подмости по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и растворителей.

9  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

9.1 Гарантийные претензии от потребителей принимаются только при условии соблюдения ими правил транспортирования, эксплуатации, хранения и  при предоставлении:

- паспорта на изделие;

- накладной на приобретение данного изделия у производителей или дилеров.

9.2 В случае обнаружения дефектов либо неправильной комплектации обращаться по адресу: